## Dvořáková Jana,4.A

# Polarimetr

Je to optický přístroj pro přesné měření úhlu otočení kmitové roviny lineárně polarizovaného monochromatického světla. Toto světlo vykazují  opticky aktivní látky (např. sacharidy, bílkoviny,oleje..),které mají schopnost otáčet rovinu polarizovaného světla.

Skládá se: ze 2 Nikolů – Polarizátor(získává polariz.světlo)

- Analyzátor (měří úhel otočení,

který   je odečítán na stupnici)

- oba leží na společné ose

- mezi ne se do trubice vkládá opticky činná látka

Princip: Před vložením  látky do polarimetru jsou roviny obou polarizátorů zkřížené(neprochází jimi žádné světlo.Pokud by roviny byly shodné, světlo by procházelo v maximální intenzitě).

Po vložení látky do trubice polarimetru, se změní přenos světla na jinou hodnotu a zorné pole se rozjasní. Otáčením analyzátoru se pak vyhledá poloha, pro níž je zorné pole opět temné. Konečný úhel je hodnota opticky aktivity látky.

Přibližná ceny polarimetru se pohybuje okolo 60 000 Kč.

Polarizované světlo se užívá ve fotoelasticimetrii, při konstrukci zobrazovače LCD, u snímačů optického záznamu na kompaktních discích, nebo při astronomických studiích, kde se užívá Grantonový polarimetr.